NAA Omroepmuseum nr. 9075

Op beide foto’s links is het woord  PHILIPS  op het glas te lezen t.p.v. de anode. De anode is gepuntlast aan een strip.

Totale lengte            115 mm	Bovenste fitting:  BAL - RADIO

Glaslengte                  53 mm	                            BREDA – HOLLAND   0,5 A MAX  4 V

Diameter                    23,4 mm

Kit                             donker bruin 	Onderste fitting : LAAGVAVUUM

Isolatoren	                             MAX  30  VOLT

Nummer op kneep     483

Deze BAL lamp is duidelijk door Philips gemaakt en dat niet alleen vanwege het feit dat er Philips op staat. De totale lengte, glaslengte, diameter, kit enz is identiek aan die van de Philips-Ideezet en de Philips A, B en C lampen en ongelijk aan enig type BAL lamp.

Ook hebben alle BAL lampen, die ik gezien heb, een extra glassteun op de kneep ter versteviging van de gloeidraadveer. Deze ontbreekt bij alle door Philips gemaakte lampen en ook bij dit ,,BAL” exemplaar.

Deze Bal-Philips lamp heeft nog twee bijzonderheid, die ik bij geen enkele lamp (Philips of Bal) gezien heb.

De eerste bijzonderheid: De gloedraadsteun, die normaal uit een dunne draad bestaat, waarbij de gloeidraad door een krul loopt, is hier vervangen door een strip van c.a. 2 mm breed en het midden van de gloeidraad is vastgezet door het dubbelvouwen van deze strip.

Dit is een slechte constructie omdat het midden van de gloeidraad niet kan gloeien, omdat de warmte wordt afgevoerd door deze strip. Waarom deze strip (alleen bij deze lamp) zo toegepast is, is niet duidelijk.

rood is gloeidraad                     zwart is steun

De tweede bijzonderheid zijn de roosters:

Normaal is het rooster gebogen uit dezelfde draad als de steun. Er zijn dus twee afzonderlijke steundraden-roosters. Normaal worden beide steundraden-roosters aan elkaar verbonden in de buisvoet. Bij sommige lampen is er bovendien in de lamp een extra verbindingsdraad tussen beide roosters aangebracht.

Bij deze lamp zijn beide roosters en steundraden uit een enkele draad gebogen. Nadat het geheel gebogen was, is het geheel dubbel geklapt om beide roosters tegenover elkaar te brengen. Dit is op de derde foto wel te zien.