Eigen verzameling

Deze lamp bevat geen opschriften op glas en fittingen. Kennelijk verwijderd met het koperpoetsen.

Totale lengte                       12256 mm

Glaslengte                             58,0 mm

Diameter                               24,9 mm

Kit                                        vaalbruin

Isolatoren                              zwart, zwart

Midensteun gloeidraad         draadsteun

Afmeting anoden c.a. 	   10 x 10 mm

De anoden zijn bevestigd door puntlassen aan een draadsteun

(binnenzijde anodeplaten).

De redenen om aan te nemen dat dit een Bal lamp zijn:

- De vorm van de fittingen

- De kitkleur

- De glasversteviging voor de middensteun gloeidraad op de kneep. Dit laatste is een kenmerk voor een door Pope gemaakte Bal lamp.

Hier is de glassteun op de kneep goed te zien. Deze glassteun is kennelijk na het maken van de kneep aangebracht.

Bij de Philips (Ideezet) buislampen is de middensteun gloeidraad in de kneep verankerd.

Bij Pope is de middensteun gloeidraad in de extra  glassteun verankerd.

Ook goed te zien zijn de drie puntlassen, waarmee de anodeplaten aan de steun bevestigd zijn.