De Bal ontvanglampen

Type 1	Type 1A  Deze lamp was in het bezit van Leonard Bal Jr.

Dit is de eerste Bal lamp, zoals die te zien was op	         Op de bovenste fitting: Bal Breda, afd. Radio en op

Radiotelegrafische Tentoonstelling in 1918.	      de onderste fitting “Pope”.

Beide lampen zijn zodanig uitvergroot, dat de fittingen voldoen aan de grootte van die van andere vroege Bal lampen. Beide hier getoonde lampen zijn zonder meer niet identiek. Dit blijkt alleen al uit de lengte / breedte verhouding van het glas. Daarom zijn deze lampen resp. Type 1 en Type 1A genoemd.

Als deze lampen inderdaad ongeveer ware grootte zijn, dan kunnen we voor beiden de volgende fysieke kenmerken invullen:

Type 1	Type 1A

Totale lengte     103 mm	Totale lengte     116 mm

Glaslengte          42 mm	Glaslengte           41 mm

Diameter glas     25 mm	Diameter glas      23 mm

De meeste Bal lampen zijn meestal gemakkelijk als Bal lamp te herkennen. Dat geldt echter niet voor de laatste door Pope gemaakte lampen en de Bal lampen die door Philips zijn gemaakt.

Een door Pope gemaakte Bal lamp is vaak te herkennen aan de extra glasversteviging op de kneep rond de steunveer voor midden gloeidraad.

Bij oudere typen is deze glassteun groter als de hier getoonde. Maar deze extra glassteun komt bij Pope niet altijd voor (bij Philips nooit !).

Bovendien zijn bij door Pope gemaakte Bal ontvanglampen de anodeplaatjes aan draadsteunen bevestigd, terwijl alle door Philips

gemaakte buislampen strips als anodesteun hebben.

Type 1B                   Vindplaats: Communicatie Museum in Den Haag. Inventarisnummer 23218

Deze lamp komt sterk overeen met de twee voorgaande lampen.

- Geen leesbare opschriften op de fittingen. Glas mat

- Totale lengte 113 mm, lengte glas 44 mm, diameter glas 25,5 mm, diameter fitting 25,5 mm.

- De anodeplaatjes zijn c.a. 14 x 11 mm.

Type 2          Vindplaats: Communicatie Museum in Den Haag. Inventarisnummer onbekend

Deze lamp is een sterk afwijkend type, zowel qua grootte als qua gloeidraadgegevens:

- Op anodefitting       : Bal Breda afd. Radio

- Op gloeidraadfitting: Pope    2  0,8 Amp. Dit is dus een 2 Volts uitvoering met een gloeistroom van 0,8 Amp. Dit type 2 Volts lamp werd waarschijnlijk (gloeistroom is niet vermeld) geadverteerd in Radio-Nieuws van 1 Juli 1918.

- Totale lengte 97 mm, lengte glas 44,7 mm, diameter glas 20,2 mm, diameter fitting 18 mm.

- De anodeplaatjes zijn c.a. 14 x 9 mm

- De anodeplaatjes zijn geklemd, de roosters zijn open.

Als we er vanuit gaan dat de lampen in aanvang groter werden en de anode-oppervlakken kleiner (door betere gloeidraad) dan komen we op de volgende typenummers. Uiteraard zit hier een flink stuk speculatie.

Zie ook de tekst.

Type 3 A

Collectie “Beeld en Geluid”te Hilversum nr. 2821

Bovenste fitting (anodezijde): BAL BREDA

Afd. RADIO

Onderste fitting:  4 V – 0,? Amp

Maar gedeeltelijk leesbaar

Totale lengte                       115,6 mm

Glaslengte                             47,3 mm

Diameter                               25,6 mm

Kit                                        niet zichtbaar

Isolatoren                              ?

Middensteun gloeidraad         niet zichtbaar

Anode afmeting c.a.             16 x 12,5 mm

De draadsteun van de anode is van koper en is op de volgende manier bevestigd:

Dit typenummer 3A gaat er vanuit dat voor 0,? Amp moet worden gelezen 0,8 Amp.

Type 3 B

Collectie “Beeld en Geluid”te Hilversum nr. 9080

Bovenste fitting (anodezijde): BAL BREDA

Afd. Radio

Onderste fitting:    Pope       4 – 0,8

Totale lengte                       123,4 mm

Glaslengte                             54,8 mm

Diameter                               24,0 mm

Kit                                        vaalbruin

Isolatoren                              zwart, zwart

Middensteun gloeidraad :      veer met oog

Anode                          c.a.  13 x 9 mm

De draadsteun van de anode is van koper en is op de volgende manier bevestigd:

roosterzijde

Type 4

Collectie “Beeld en Geluid”te Hilversum nr. 9079

Bovenste fitting (gloeidraadzijde): Pope      4 – 0,8

Onderste fitting:  BAL – BREDA

Afd. Radio

Totale lengte                        129,8 mm

Glaslengte                              59,5 mm

Diameter                                26,7 mm

Kit                                         vaalbruin

Isolatoren                              zwart, zwart

Middensteun gloeidraad        veer met oog

Anode                                   11 x 11 mm

De draadsteun is door en om de anodeplaat geslagen volgens:

roosterzijde

Type 5A                                                             Nederlands Elektriciteitsmuseum te Hoenderloo

Hoenderloo                 Communicatie Museum

Totale lengte                         119  mm                       103 mm

Glaslengte                             62,0 mm                         44,8 mm

Diameter                               23,8 mm                         21,9 mm

Kit                                        vaalbruin                         vaalwit

Isolatoren                              zwart, zwart                    zwart, zwart

Middensteun gloeidraad        draadveer                       draadveer

Afmeting anoden c.a.            10 x 10 mm                    10 x 10 mm

Draaddoorvoer door kneep    niet zichtbaar                 platina

Dit moeten redelijk vroege lampen zijn, aangezien de anodeplaten

geklemd zijn en niet gepuntlast.

De roosters zijn niet verbonden in het glaslichaam (wel in de voet).

Opschriften

Gloeidraadfitting:  Pope  en  4V

Anode-rooster fitting: Bal Breda   Afd. Radio (niet op exemplaar Communicatie

Museum)

Opschriften op glas of kneep:  geen

Dit zijn zeer merkwaardige lamp, die niet in bovenstaand rijtje past.

De afwijkingen zijn:

- bajonetfittingen

- de anodeplaatjes zijn geklemd aan de draadsteunen, die iets geplet zijn om het draaien van de anodeplaatjes te voorkomen (normaal bij Pope).

- T.b.v de middensteun gloeidraad is direct verankerd in de kneep en mist dus de extra glasdoorn op de kneep. Deze extra glassteun komt vaak, maar niet altijd voor.

De draadsteunen en de platina doorvoerdraden geven ook aan dat deze lampen

door Pope zijn gemaakt. Philips gebruikte stripsteunen en fecuma draad voor

doorvoerdraden in de kneep.

Type 5B                        Vindplaats: Communicatie Museum in Den Haag. Inventarisnummer onbekend

Type 6, subtype onbekend             Eigen verzameling

Deze lamp bevat geen opschriften op glas en fittingen. Kennelijk verwijderd met het koperpoetsen.

Totale lengte                       122,5 mm

Glaslengte                             58,0 mm

Diameter                               24,9 mm

Kit                                        vaalbruin

Isolatoren                              zwart, zwart

Middensteun gloeidraad        draadsteun

Afmeting anoden c.a. 	   10 x 10 mm

De anoden zijn bevestigd door puntlassen aan een draadsteun

(binnenzijde anodeplaten).

De redenen om aan te nemen dat dit een Bal lamp zijn:

- De vorm van de fittingen

- De kitkleur

- De glasversteviging voor de middensteun gloeidraad op de kneep. Dit laatste is een kenmerk voor een door Pope gemaakte Bal lamp.

Hier is de glassteun op de kneep goed te zien. Deze glassteun is kennelijk na het maken van de kneep aangebracht.

Bij de Philips (Ideezet) buislampen is de middensteun gloeidraad in de kneep verankerd.

Bij Pope is de middensteun gloeidraad in de extra  glassteun verankerd.

Ook goed te zien zijn de drie puntlassen, waarmee de anodeplaten aan de draadsteun bevestigd zijn.

Type 7.    Dit is de door Philips gemaakte Bal ontvanglamp

Collectie “Beeld en Geluid” te Hilversum nr. 9075

Op beide foto’s links is het woord  PHILIPS  op het glas te lezen t.p.v. de anode. De anode is gepuntlast aan een strip.

Totale lengte            115 mm	Bovenste fitting:  BAL - RADIO

Glaslengte                  53 mm	                            BREDA – HOLLAND   0,5 A MAX  4 V

Diameter                    23,4 mm

Kit                             donker bruin 	Onderste fitting : LAAGVAVUUM

Isolatoren	                             MAX  30  VOLT

Nummer op kneep     483

Deze BAL lamp is duidelijk door Philips gemaakt en dat niet alleen vanwege het feit dat er Philips op staat. De totale lengte, glaslengte, diameter, kit enz is identiek aan die van de Philips-Ideezet en de Philips A, B en C lampen en ongelijk aan enig type BAL lamp.

Ook hebben de meeste BAL lampen, die ik gezien heb, een extra glassteun op de kneep ter versteviging van de gloeidraadveer. Deze extra glassteun ontbreekt bij alle door Philips gemaakte lampen en ook bij dit ,,BAL” exemplaar.

Bovendien hebben alle door Philips gemaakte buislampen (inclusief Ideezet en Bal) stripsteunen voor de anodeplaten en alle door Pope gemaakte lampen hebben een draadsteun.

Hier nog twee foto’s van de door Philips gemaakte Bal ontvanglamp (laagvacuüm).

Deze Bal-Philips lamp heeft nog een bijzonderheid, die ik niet vaak (Philips of Bal) gezien heb. De gloeidraadsteun, die normaal uit een dunne draad bestaat, waarbij de gloeidraad door een krul loopt, is hier vervangen door een strip van c.a. 2 mm breed en het midden van de gloeidraad is vastgezet door het dubbelvouwen van deze strip (deze strip is goed te zien op de linker foto).

Dit is een slechte constructie omdat het midden van de gloeidraad niet kan gloeien, omdat de warmte wordt afgevoerd door deze strip. Waarom deze strip (alleen bij deze lamp) zo toegepast is, is niet duidelijk.

rood is gloeidraad                     zwart is steun

In de Collectie van “Beeld en Geluid” te Hilversum bevinden zich drie ongeïdentificeerde buislampen (geen opschriften) die deze zelfde stripconstructie hebben.

Samenvatting Bal ontvanglampen

Hoofdtypen11A1B23A3B455A67

Totale lengte1031161139711 5,6123,4129,8119103122,5115

Glaslengte4241444547,354,859,562,04558,053

Diameter glas252325,520,225,624,026,723,821,924,923,4

Glas soortmatmatmatmatmatmathelderhelderhelderhelderhelder

Soort fittingenE14E14E14E14E14E14E14bajonetbajonetE14      E14

Afmeting anode--14 x 1114 x 916 x 1213 x 911 x 1110 x 1010 x 1010 x 1010 x 10

Steun anode----kop. draadkop. draad ni draadni draadni drni dr lasstr las

Kit-----vaalbruinvaalbruinvaalbruin?vaalbruinbruin

Isolatoren--zw - zwzw - zwzw - ?zw – zwzw – zwzw - zwzw - zwzw – zw?

Middensteun-----veerveerveerveerveerstrip

gloeidraad

N.B.

Alle maten in mm.

De afmetingen van type 1 en 1A zijn afgeleid van de fitting; dus zijn alleen ter indicatie.

Type 7. is de enige door Philips gemaakte lamp. Bijna alle andere lampen hebben (voor zover zichtbaar) een glassteun op de kneep ter bevestiging van de middensteun gloeidraad.

“kop. draad” wil zeggen dat de steundraad van de anode een koperen draad is.

“ni draad” wil zeggen dat de steundraad van de anode een nikkelen draad is.

“ni dr las” wil zeggen dat de steundraad van de anode een nikkelen draad is, die gelast is aan de anode.

“str las” wil zeggen dat de steundraad van de anode een een strip is, die aan de anode gelast is.