De radiolampen van NV Frelat (Fama, Fairy en Frelat)

N.B. De onderstaande opsomming van lampen zal waarschijnlijk niet compleet zijn.

Om de lampen beter te kunnen plaatsen in de tijd, moeten we even terug naar de Heussen lampvoeten.

# De Heussen lampvoet

DE LVB en sommige zendlampen hebben twee koperen Edison schroeffittingen. De overige vroege Heussen lampen hebben een gladde koperen huls, waarin de ebonieten bodem wordt vastgezet met schroefjes. De pennen worden gewoon in het eboniet geschroefd, waarna de draden aan de pennen worden gesoldeerd. Op bestelling kunnen ook andere lampvoeten worden geleverd. In de praktijk van die tijd betekent dat, dat naast de normale 4 pens voet (Fransche voet) ook de Telefunken voet geleverd kan worden (drie stekkerpennen en een holle pen).

De volgende wijziging in de lampvoet betreft een ril in de koperen plaat van de lampvoet waardoor het ebonieten plaatje ingeklemd wordt tussen deze ril en de omgefelsde onderkant van de voet. Dit moet eind 1922, begin 1923 zijn.

Vanaf eind 1923 worden er vernikkelde voeten geleverd. Omdat de pennen ook vernikkeld zijn, worden de aansluitdraden met klemveren vastgeklemd.

Wanneer Heussen met bakelieten lampvoeten begonnen is, is niet bekend, maar dat moet rond 1927 / 1928 zijn.

De kit, waarmee het glaslichaam t.m. 1922 in de lampvoet wordt vastgezet, is pekkleurig. Na 1923 wordt witte substantie gebruikt.

Fama    1923 – 1926?

Ik het een Heussen type LVL of HVL (kogelmodel) met koperen lampvoet met ril, waarin in de buisvoet FAMA is geperst. Bovendien heb ik met dezelfde lampvoet een Heussen type LVS, overigens zonder markering. Beide komen uit Engeland en daarom ga ik er vanuit dat de tweede ook verkocht is onder het merk Fama. Gezien de buisvoet, moeten deze lampen uit eind 1922/begin 1923 zijn, dus nog voor NV Frelat de verkoop van Heussen lampen op zich nam. Kennelijk heeft ook Heussenlaboratorium geëxporteerd.

Fama radiolampen zijn dan ook verkocht vanaf begin 1923 tm eind 1926 en hadden een koperen of koperverchroomde lampvoet.

# Fama radiolampen

Aangezien in de Nederlandse literatuur en advertenties typenummers ontbreken (behalve het type GR uit 1926) zullen we het met Engelse gegevens moeten doen uit het boek:

“British Radio Valves; The Vintage Years 1904-1925” van Keith R. Thrower ; ISBN 0 9537166 0 0

Dit boek plaatst deze lampen in 1925 en ik heb inderdaad advertnties uit 1925 en 1926 gevonden, maar zijn waarschijnlijk langer geleverd.

| ## Type | ### Gloeispanning #### Volt | # Gloeistroom Ampère | # Anodespanning Volt | ##### Gebruik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Detector | 3,5 - 4 | 0,5 | 20 - 60 | detector |
| Amplifier | 3,5 - 4 | 0,5 | 30 - 100 | amplifier |
| Power | 3,5 - 4 | 0,5 | 100 - 200 | output |
| DE Power | 4,0 – 6,0 | 0,3 | 100 - 250 | output 1) |
| DE 06 | 1,8 – 2,5 | 0,06 | 20 - 100 |  |
| # GR |  |  |  | plaatstroomlamp |

1) in meerder advertenties staat bij dee lamp “double grid”, maar “double plate” komt ook voor.

DE staat voor het Engels : Dull Emitter. Een gethoreerde wolframdraad is ook een DE.

DE 06 is een dull emitter met een gloeistroom van 0,06 A.

Waarschijnlijk zijn de Detector, Amplifier en Power helgloeiers, heeft de DE Power een gethoreerde gloeidraad en de DE06 en GR een oxide gloeidraad. Deze laatste twee zullen van gasbinder zijn voorzien.en mogelijk de DE Power.

# Famar radiolampen

Hier kan de Fama tabel worden aangehouden.

Van dit “merk” is alleen een Engelse advertentie bekend, maar dat wil niet zeggen. Werden waarschijnlijk over de hele wereld verkocht.

# Fairy   1925 – 1929?

Deze merknaam ben ik in Nederland, Engeland en Duitsland tegengekomen.

Hieruit is de volgende tabel af te leiden.

Fairy radiolampen hadden een koperverchroomde lampvoet.

# Fairy radiolampen

| # Type | Gloei- spanning Volts | # Gloei- stroom Ampère | ## Anode- Spanning Volts | ## Inwendige weerstand Ohm | ## Steilheid mA/V | ## Durch- ## griff % / versterk. factor | ## Gebruik | ## Jaar | ## Opm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Detector | 3,8 - 4 | 0,5 | 20 - 30 | 33.000 | 0,4 | 10% / 10 | Det. | 1925 | LV, w |
| # Amplifier | 3,8 - 4 | 0,5 | 40 8 - 120 | 15.000 | 0,67 | 10% / 10 | HF, Det. LF | 1925 | w |
| # Power | 3,5 - 5 | 0,3- 0,4 | 50 - 200 | 16.000 | 0,55 | 11% / 9 | eindlamp | 1925 | th |
| # Power # (II ?) | 3,5 - 5 | 0,12 |  |  |  |  | eindlamp | 1926 | th |
| # C | 2 – 3 | 0,15– 0,2 | 20 - 100 |  |  |  | HF, Det. LF | 1925 | th |
| # C (C II ?) | 3 - 4 | 0,15 | 50 - 100 | 14.000 | 0,7 | 10% / 10 | HF, Det. LF | 1926 | th |
| # C III | 3 - 4 | 0,1 |  |  |  |  | HF, Det. LF | 1927 | th |
| Dull emitter | 3,8 - 4 | 0,06 | 30 - 100 | 9.000 | 0,33 | 35% / 3 | HF en Det. | 1925 | ox |
| # F6 | 1,8 - 2 | 0,06 | 30 - 100 | 25.000 | 0,23 | 19% / 5 | HF, Det | 1926 | ox |
| # MP | 3 - 4 | 0,12 |  |  |  |  | eindlamp | 1927 | th |
| # GR | 2,5 – 4 |  |  |  |  |  | plaatstr. l | 1927 | ox |
| # 5 Watt |  |  |  |  |  |  | zendlamp | 1926 |  |

Opm.

LV = laagvacuüm

w = wolfraam = helgloeier

ox = oxide gloeidraad, gasbinder. Dit is gebaseerd op de gloeistroom en waarschijnlijkheid.

th = gethoreerde gloeidraad; wel of geen gasbinder. Dit is gebaseerd op de gloeistroom en waarschijnlijkheid.

Sommige waarden in de advertenties wijken iets af van de waarden zoals die in het artikel “Laboratorium” gegeven worden. Ook onderstaande tabel kent wat afwijkende waarden. Mogelijk zijn er meerdere versies van dezelfde lamp geweest.

Deel van een tabel, zoals deze voorkomt in Radio Wereld nr. 6 van 10 februari 1927.

# Frelat  1925 - 1929

Hier moet ik zwaar leunen op Duitse gegevens.

De Frelat lampen komen voor met koperverchroomde lampvoet, maar ook (de meeste) met bakelieten voet. En aangezien NV Elco in Juli 1929 begint te adverteren met Radio Heussen lampen, zullen de Frelat lampen zijn verkocht tussen eind 1926 tot eerste helft 1929.

# Frelat radiolampen

Omdat ook hier weer nagenoeg elk Nederlands gegeven ontbreekt, moet ik me hier wenden tot het Duitse blad “Der Fachhändler”uit 1927. Alleen de “plaatstroomlamp” uit de Frelat advertentie is toegevoegd.

| ## Type | Gloei- spanning Volt | # Gloei- stroom Ampère | # Anode- spanning Volt | # Inwendige Weerstand Ohm | # Steilheid mA/V | Durch- Griff % /  | Verza- diging- stroom mA | # Gebruik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # H-Detektor | 4 | 0,5 | 20 - 50 | 23.800 | 0,42 | 10% / 10 | 10 | AH |
| # HVL Amplifier | 4 | 0,5 | 30 - 100 | 20.000 | 0,4 | 12,5% / 8 | 20 | AN |
| # P | 4 | 0,5 | 100 – 200 | 14.300 | 0,5 | 14% / 7 | 60 | ANEL |
| # DFP | 5 | 0,12 | 60 - 250 | 9.600 | 0,65 | 16% / 6,5 | 30 | ANELO |
| # K-Detector | 2 | 0,3 | 20 - 50 | 28.000 | 0,36 | 10% / 10 | 10 | AH |
| # K-Amplifier | 2 | 0,3 | 30 - 100 | 23.800 | 0,42 | 10% / 10 | 20 | ANN |
| # DKP | 2 | 0,35 | 50 - 250 | 10.800 | 0,58 | 16% / 6 | 15 | ANELO |
| # L-Detector | 4 | 0,25 | 20 - 50 | 30.000 | 0,2 | 16,6% / 6 | 6 | A |
| # L-Amplifier | 4 | 0,25 | 30 - 100 | 18.000 | 0,53 | 10,5% /9,5 | 25 | ANN |
| # M I | 4 | 0,06 | 30 - 100 | 10.000 | 0,40 | 25% / 4 | 20 | ANE |
| # M II | 3 | 0,06 | 30 - 100 | 9.600 | 0,95 | 11% / 9 | 8 | AHNE |
| plaatstroomlamp |  |  |  |  |  |  |  |  |

De letters bij “Gebruik”hebben de volgende betekenis:

A = Audion = detector	E = eindversterker

H = HF versterker	L = luidsprekerlamp

N = niederfrequenz = LF versterker	O = oscillator

De lampen met een gloeistroom van 0,5A zijn helgloeiers.

M I, M II en waarschijnlijk de plaatstroomlamp, hebben een oxide gloeidraad en zijn voorzien van gasbinder.

De overige lampen hebben waarschijnlijk een gethoreerde gloeidraad en hebben al dan niet gasbinder.

Vergelijkingstabel van Heussen en zijn submerken.

Deze tabel is gemaakt aan de hand van de voorhanden electrische gegevens, afbeeldingen en type- namen.

Deze tabel kan daarom fouten bevatten.

| # Heussen type | # Splendid type | # Aurora type | # Hercules type | # Fama type | # Famar | # Fairy type | # Frelat type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HVL | HVL |  | HD I | Amplifier | Amplifier | Amplifier | HVL Amplifier |
| H | H | H | HD II | Detector | Detector | Detector | H-Detector |
| VE |  |  | HD III |  |  |  |  |
| Spaarlamp |  |  | Mini Amp. |  |  | ## Dull emitter |  |
|  |  |  |  | Power | Power | Power | P |
|  |  |  |  |  |  | Power II | DFP |
|  |  |  |  | DE Power | DE Power |  |  |
|  |  |  |  | DE 06 | ## DE 06 | ## F6 |  |
|  |  |  |  | GR | ## GR | ## GR |  |
|  |  |  |  |  |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  | C II |  |
|  |  |  |  |  |  | C III |  |
|  |  |  |  |  |  | MP |  |
|  |  |  |  |  |  |  | K-Detector |
|  |  |  |  |  |  |  | K-Amplifier |
|  |  |  |  |  |  |  | DKP |
|  |  |  |  |  |  |  | L-Detector |
|  |  |  |  |  |  |  | L-Amplifier |
|  |  |  |  |  |  |  | M I |
|  |  |  |  |  |  |  | M II |
|  |  |  |  |  |  |  | plaatstroomlamp |

Daar waar de vergelijking onzeker is (kolom Fairy, typen Dull Emitter en F6), is dit weergegeven door vet schrift.

Bij de helgloeiers is de gelijkenis opmerkelijk.

Even opmerkelijk is dat ik de dubbelroosterlamp VE alleen maar terugvind bij Hercules onder HD III.

De andere lampen zijn allemaal trioden (op de gelijkrichter na).

Deze lijst van lampen zal verre van compleet zijn.