Fa. H. J. v. Duyn, Dieren.

Hercules ontvanglampen.

De HDII is een buisvormige laag-vacuum lamp en is uitsluitend geschikt als detector, als zoodanig is haar werking zeer goed. Het stroomverbruik is bij een gloeispanning van 4 volt ongeveer 0.5 amp.: plaatspanning 22-26 volt.

De HDI, een kogelvormige hoogvacuumlamp, is zoowel voor detector als voor hoog- of laagfrequentversterker geschikt en geeft in beide functies zeer goede resultaten. Gloeistroom en amp. is evenals bij bovengenoemde lamp 4 volt 0.5 amp., plaatspanning 60-80 volt.

Het derde type van dit fabrikaat, de HDIII is een dubbelroosterlamp, waarvan het hulprooster aan een op den zijkant van de huls bevestigd schroefje is verbonden. Gloeistroom 4 volt bij 0.5 amp., anode- spanning 10-12 volt. Ook deze lamp gaf èn voor ontvangst èn voor l.f.versterking bevredigende resultaten.

De uitvoering is overigens prima, vernikkelde huls met koperen stekerpennen volgens Fransch model.

Radio Wereld nr. 44 d.d. 14 Augustus 1924