Zendlampen van Heussen	Lokatie: 7,5

Een triode en een tetrode zendlamp van Heussen op c.a. ware grootte.

De triode zendlamp bevat geen opschriften, behalve een P op een fitting. De tetrode zendlamp heeft een ovaal geëtst op het glas met de tekst ” M. Heussen & Co   Gloeilampfabriek    Arnhem”.

Beide lampen staan zo opgesteld dat de plaat en roosteraansluiting aan de bovenste fitting zitten en de gloeidraadaansluitingen aan de onderste fitting.

Elke fitting heeft twee isolatieringen. Een isolator tussen het middencontact en de schroefdraad en een isolator tussen de schroefdraad en de glashouder. Dit heeft bij de triode geen zin maar bij de tetrode wel. Het tweede rooster van de tetrode is dan ook aangesloten op de onderste glashouder; je kunt de soldering op de foto zien.

De zendtriode. Lengte mm 173 mm, glasdiameter 40 mm.      Gegevens van deze lamp:

- Twee E27 fittingen, cilindrische anode

- Geen opschriften; kit crème

- Gloeidraad onderbroken

- Geen electrische gegevens of documentatie bekend.

Zendtetrode. Lengte 150 mm, diameter glas 30 mm.

Gegevens van deze lamp:

- Twee E27 fittingen, cilindrische anode

- Opschrift: In ellips: M. Heussen & Co., Gloeilampenfabriek, Arnhem; kit crème.

- Tweede rooster is bevestigd aan extra huls

- Gezien de tijd is dit een tetrode van het ruimteladings type (lage anodespanning). Mogelijk gebruikt bij experimenten van PCUU om op 2 Watt uit te zenden

- Gloeidraad goed

Geen electrische gegevens of documentatie bekend.

Met enige moeite zijn twee roosters te zien.