Heussen, Fama, Fairy lampen ??	Lokatie: 7,5

Het probleem met de identificatie van Heussen, Fama, Fairy, Frelat lampen is, dat er (bijna) nooit een merk of typenummer op staat.

Gegevens van deze lamp:

Fama 2?	   Heussen / Frelat    Locatie: 7,5-14

Koperen huls, geperst, B4 voet, tip, helder, zwarte kit

P en G op voet gedrukt; verder geen opschriften;

komt uit Engeland

Equivalent aan Heussen LVS (zie Heussen LVS)

Gloeidraad goed

Gezien de koperen voet met inpersing, stamt deze lamp uit eind 1923-begin 1924 omdat Heussen vanaf midden-eind 1924 met verchroomde voeten werkt.

Gegevens van deze lamp:

Fama 1   Heussen / Frelat     Lokatie: 7,5-13	Locatie: 7,5-13

Koperen huls, geperst, B4 voet, tip, helder, zwarte kit

Fama, P en G in onderrand huls geperst;

komt uit Engeland

Geen verdere opschriften

# Equivalent aan Heussen LVL of HVL

Gloeidraad onderbroken

Gezien de koperen voet met inpersing, stamt deze lamp uit eind 1923-begin 1924 omdat Heussen vanaf midden-eind 1924 met verchroomde voeten werkt.

Beide lampen hierboven hebben dezelfde bol als de lamp met ingeperste FAMA.

Gegevens lamp links boven:

Heussen, Fama enz ?  Lokatie: 7,5

Verchroomde B4 huls, geperst, aandrukringen, tip, ingeperste P en G in huls.

Opschriften op huls 3,5-4, 50-80, bolvorm als FAMA lamp

Gloeidraad defect

Op basis van de witte kit en bolvorm wordt deze door mij aan Heussen toegeschreven.

Gegevens lamp rechts boven:

Fama 5?	Heussen/Frelat    Lokatie: 7,5-17	Locatie: 7,5-17

Verchroomde B4 huls, geperst, aandrukringen, tip, ingeperste P en G

Opschriften geen; gasbinder, bolvorm als FAMA lamp

Gloeidraad goed

Op basis van de huls en bolafmeting wordt deze door mij aan Heussen toegeschreven. Midden 1924 of iets later.

Gegevens lamp hiernaast:

Fama 3?	Heussen/Frelat    Lokatie: 7,5-15	Locatie: 7,5-15

Verchroomde B4 huls, punt, aandrukringen gesoldeerd, tip, helder

Opschriften: geen; kit wit, bolvorm; grootte van anode wijst op detector

Gloeidraad onderbroken

Kleinere boldiameter. Door de witte kit wordt deze door mij aan Heussen toegeschreven.

Gegevens van deze lamp:

Amplifier	Fairy /Heussen/Frelat    Lokatie : 7,5-19	Locatie: 7,5-19

Verchroomde B4 huls, tip, geperst, aandrukringen

# Opschriften op glas: Fairy, Amplifier

Gloeidraad goed

Electrische gegevens uit advertentie Radio Wereld nr. 34 van 20 aug. 1925:

Gloeidraad 3,8-4 Volt, 0,5 Amp

Anode 30-100 Volt

De Lampen Nomoclatuur uit  Radio Wereld no. 6 van 10 Februari 1927 geeft nog:

Neg roosterspanning bij 100 Volt anodespanning = 4-8 Volt

Ruststroom 4 mA

Verzadigingstroom 20 mA

Steilheid 0,4 mA/V

Versterkingsfactor = 8

Inwendige weerstand = 20.000 Ohm.

Gegevens van deze lamp:

Amplifier ?  Fairy/Heussen/Frelat  ?      Lokatie : 7,5-20	Locatie: 7,5-20

Verchroomde B4 huls, tip, bodem in ril, gesoldeerd

Opschriften geen; P en G geperst in voet

Gloeidraad goed

Deze lamp is exact hetzelfde als de bovenstaande Fairy Amplifier, alleen de vorm van de voet verschilt iets. Ik ga er dan ook vanuit dat dit een Fairy Amplifier is.

Lamp hierboven: is dit een Frelat type K?

Gegevens lamp hierboven:

Fama 4?	Heussen/Frelat         Lokatie: 7,5-16	Locatie: 7,5-16

- Verchroomde B4 huls, geperst, aandrukringen, tip, helder

- Opschriften geen; kit wit, buisvorm; grootte van anode wijst op versterker

- Gloeidraad goed

Op basis van de voet en witte kit door mij als Heussen gekwalificeerd.

Gegevens van lamp hiernaast:

Fama 6?	Heussen/Frelat                                 DATABLAD	Locatie: 7,5-18

Verchroomde B4 huls, geperst, aandrukringen, tip witachtige kit

Opschriften geen; wel Engelstalig label, gasbinder, buisvorm

Gloeidraad goed

Tekst op label:

Filament voltage: 3,5-4 Volts

Anode:                 30-80 Volts

Amp.:                   0,06

Take care never to give more tension if the reproduction is sufficient clear

Ne augmentez jamais la tension si la reproduction est suffisamment audible.

Deze laatste lamp is het minst waarschijnlijk een Heussen van alle bovenstaande lampen !!