Nadere lampgegevens

Van lampen, waarvan geen datablad aanwezig is of geen goede lampgegevens in de aanwezige folders gegeven zijn, volgen hier de gegevens zoals aan mij bekend.

Van lampen volgens de nieuwe Europese codering (AL 1 , AZ 1 enz), zijn geen nadere gegevens aanwezig. Deze worden zo bekend verondersteld, dat dit overbodig is.

Equivalenten

Een (Philips) equivalent van een lamp heeft niet altijd exact de zelfde electrische eigenschappen.

Wel is het zo dat ze in de meeste gevallen in een radio uitwisselbaar zijn.

Een goed voorbeeld van forse afwijkingen is bijvoorbeeld de I.S. 3, die als equivalent de E 442 heeft.

Hier volgen enige gegevens:

IS3	5-442	Philips E 442

Gloeispanning	4,0	4,0	4,0

Gloeistroom	1,0	1,0	1,0

Anodespanning	150-300	100 – 200	100 - 200

Hulproosterspanning	0,5 Va	75 – 100	75 - 100

Steilheid	2	1,2 max	1,2

Versterkingsfactor	400	700	700

Inwendige weerstand	200.000	800.000	800.000

Hier lijken de 5-442 en E 442 gelijk. Maar de IS3 wijkt fors af.

Lampen, die zowel met 5 pens voet als met 4 pens voet met zijaansluiting verkrijgbaar waren.

Dit wordt niet altijd in de aanwezige documentatie aangegeven. Vandaar deze opsomming:

2-443, 3-453, 5-428, 5-442, 5-462

Bij de 2-443, 3-453, 5-442 en 5-462 is in de 4 pens uitvoering het schermrooster verplaatst van de middenpen naar de zijschroef.

Bij de 5-428 zou dan de kathode naar de zijschroef verplaatst zijn. Deze uitvoering is me bij Philips niet bekend.

  - Hexode met variabele steilheid

Gloeispanning   	4,0 Volt

Gloeistroom       	1,0 Amp.

Anodespanning  	200 Volt

Schermroosterspanning  	80 Volt

Steilheid max   	2,5 mA/V

Steilheid normaal  	2,0 mA/V

Inwendige weerstand   	500.000 – 10 Meg.

Neg. Roosterspanning   	1,5 Volt

Anodestroom   	5 mA

Kathodeweerstand 	250 Ohm

Anode-roostercapaciteit   0,005 pf

IP 4

De IP 4 is een voorloper van de 5-453 en heeft, evenals de 5-453, een 5 pens lampvoet met zijschroef.

Vergelijking van de electrische gegevens, volgens het artikel in Thermion Nieuws van mei 1933, met de gegevens van de 5-453, leveren geen kenmerkende verschillen op.

IS 4

HF schermroosterlamp

Versterkingsfactor 1000

Steilheid ruim 3

Meer gegevens verstrekt ons het artikel in Radio-Expres van 2 september 1932 niet.

Als een gok is toegestaan, zou ik gokken op een voorloper van de 5-462 = E 462.

DG 3,  DG 5  en  DG 500-120

DG 3                                  DG 5              DG 500-120

Gloeispanning	               4 Volt                                 4 Volt             4 Volt

Gloeistroom                   1 Amp.                               1 Amp.           2  Amp

Anodespanning Veff      2 x 300 V    2 x 500 V       2 x 300 V       2 x 500 V

Gelijkstroom max           100 mA         60 mA          60 mA           120 mA

# THERMIODEN

D.D.S.    Diode Detector Schaaper

Rond 1933, als de diodedetectie in opkomst is, ontwikkeld Thermion een detectie diode die alleen in thermiode uitvoering verkrijgbaar was. Dus heet dit type eigenlijk T/DDS. Het was een 5 pens thermiode, met waarschijnlijk 4 Volt gloeispanning. De buis-layout is waarschijnlijk zoals hiernaast aangegeven. Helaas ontbreken echte gegevens.

Eind 1934 verschijnt de AB 1, een dubbeldiode, die Thermion ook in productie neemt en komen we in de lampenlijsten de T/DDS niet meer tegen.

De DDS is vernoemd naar Erik Schaaper.

Erik Schaaper, Hilversum, leverde in die periode bijzonder goede spoelstellen, afstemeenheden, blokcondensatoren e.d. Bovendien publiceerde hij licentievrije schema’s en ombouwschema’s met bouwaanwijzingen voor zelfbouw. Uiteraard afgestemd op zijn radiomaterialen.  Hij leverde geen lampen, maar gaf wel suggesties welke Philips, Radio Record, Thermion, Tungsram enz. lampen in dat betreffende schema toepasbaar waren.

Er moet wel een Schaaper schema zijn waarin de DDS wordt toegepast, maar dat heb ik helaas niet.

I  1126

De I 1126 was een voorloper van de 5-412 en dus een 12 Watt eindtriode met indirecte verhitte kathode (aan de middenpen; 5 pens lampvoet).  De gegeven electrische waarden in Thermion Nieuws van mei 1933 komen overeen met de waarden op het datablad van de 5-412.

De I 1126 is dan ook equivalent aan de 5-412. Omdat deze laatste lamp geen Philips equivalent kent, geldt dat dus ook voor de I 1126.

Verder zijn er nog de Thermioden I 758 (geen equiv) en de I 1304  (equiv. E428, REN904,  opvolger 5-428) die dezelfde buisvoet hebben als de I 1758.

I 1758

Deze thermiode komt alleen in een folder voor, gedateerd 1933-1934. De daar aanwezige gegevens zijn:

Triode, HF, detectie, weerstandsversterking

Indirect verhit, wisselstroom

Versterkingsfactor 75

Steilheid 8   (een enorm getal voor die tijd)

5 pens lampvoet

Geen equivalenten

Lampvoet van de I 1758 op basis van de omschrijving

Het pantser van de thermiode is niet aangegeven, maar is in de lampvoet met de kathode verbomden

# IS 104

De equivalenten van de IS104 zijn de E462 en Rens1264.

De opvolger is uiteraard de 5-462.

# IT104

De equilalenten van de IT104 zijn de C443 en RES374.

Bij deze lamp is het pantser niet verbonden aan de kathode.

IG 101

Lampvoet van de IG 101 op basis van de omschrijving. Bij gelijkrichters is het pantser niet verbonden met enige pen.

Op basis van het artikel in Thermion nieuws van mei 1933, zijn de electrische gegevens:

Gloeispanning                         4 Volt

Gloeistroom                             1 Amp.

Anodespanning max.               300 Volt

Gelijkgerichte stroom max      70 mA.

In bedoeld artikel wordt ook een gebruik als detectiediode genoemd.