IP3  Thermion                                                                                            Lokatie 7.2

Opschrift op buisvoet:

Thermion logo, IPE, 4V, 300V

Gloeidraad goed

Toegevoegde informatie

Dit is een half indirect verhitte dubbelgestuurde tetrode.

Door de kathode aan de gloeidraad te verbinden, kan deze

gebruikt worden op de plaats van een direct verhitte lamp.

De Philips equivalent is C 443 en C443N wat een direct verhitte pentodes zijn.

Tungsram, Radio Record en Thermion en anderen hebben tetroden

met penthode-karakteristiek gemaakt als antwoord op het Philips

patent op de penthode. In buisboeken staan deze dubbelgestuurde tetroden

als penthodes getekend en bij geen enkele van de bovengenoemde fabrikanten

heb ik een pinout van deze  lampen gevonden.

Overigens werd de IP3 meestal als 5 pens buis geleverd. maar mijn exemplaar heeft een B4 voet met zijkontakt, die op de foto niet te zien is omdat hij aan de aan de achterkant van de voet zit. Hier de pinout van mijn IP3.

Terug naar de tetroden met penthode karakteristiek oftewel dubbelgestuurde tetroden.

In Radio-Expres nr24 van 12 juni 1931 staat een artikel (zie volgende bladzijde) over de dubbelgestuurde tetrode eindlamp PP430t en deze Tungsram PP430 is equivalent aan de Philips C443 en dat is mijn Thermion IP3 ook.