Svenska Radio A-B   1919-1925

Stockholm, Zweden

Svenska Radio AB werd in 1919 opgericht door ingenieur Dr. Mauritz Vos, die bij Telefunken had gewerkt.

Svenska Radio A-B te Stockholm is volgens ,,Tyne”  later omgezet in de SER = A-B Svenska Elektronrör die weer later ,,Ericsson” heette (of door Ericsson is opgekocht).

Foto van de FM1

Herkomst van de afbeelding: www.tubecollection.de/

Van de FM1 werden er c.a. 1000 gemaakt en werden kortstondig in militaire apparatuur toegepast.

De FM1 en FM2 komen zowel met als zonder tip voor.

Herkomst lamp FM2

Fin Stewart, Australie; maart 2006

Voorzijde glas:

Svenska

Radio A-B

Typ FM2

14599

Op het label rond de lampvoet:

N.r 14599

Glödström  0,54 amp.

Glödspänning 3,3 volt

Provad den 11-11-1924

Av L (handtekening)

Vetgedruk is handgeschreven

Bijzonderheden:

De lamp heeft een vernikkelde Europese 4 pens voet.

De isolator/penhouder is met 3 schroefjes  vastgezet in de huls

De draden zijn aan de pennen gesoldeerd.

De gloeidraad is goed.

Afmetingen

Glasdiameter  31 mm.

Totale hoogte 82 mm incl tip en 14 mm pennen.

Afbeelding is c.a. ware grootte.

Deze lamp werd voor ontvangstdoeleinden gemaakt tussen 1922-1925 en werd opgevolgd door de DE3 van Marconi (had een aandeel van 27%).